福建省政府采购

货物项目

自行采购

招标文件

项目名称：福州市鼓楼第一中心小学单人课桌椅、培训桌采购项目

项目编号：FJLCZBJ2023022

采购人：福州市鼓楼第一中心小学

福建立成招标代理有限公司

2023年八月

一、项目编号：FJLCZBJ2023022

二、项目名称：福州市鼓楼第一中心小学单人课桌椅、培训桌采购项目

三、采购组织形式：自行采购，委托福建立成招标代理有限公司组织

四、采购方式：福州市鼓楼区教育局自行采购平台网上采购

五、采购公告发布网站：

中国政府采购网

福州市鼓楼区政务网

福州市鼓楼区教育局自行采购平台

- 项目一览表

| 序号 | 品名 | 标准引用要求 | （尺寸）规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单 人 课 桌 椅 | 课桌椅尺寸规格按照《学校课桌椅功能尺寸》（GB/T3976-2014）标准； 技术要求按照《课桌椅》(QB/T4071-2010)或最新版《课桌椅》(QB/T4071-2021)标准； | 桌子：650*455*720mm、 椅子： 410*280*400mm | 套 | 60 | 425 | 25500 | 一、课桌：A.面板 1、颜色：蓝色 2、材质：采用ABS耐冲击塑料一体射出成型。不可采用回收材料生产。 3、尺寸：长650mmx宽455mmx高18mm（±1mm）。 4、桌面板：采用全新ABS耐冲击塑胶原料，经大型注塑机注塑一次射出成型；前方带两条长笔槽,左右两侧带有挡物线，可有效防止物品滑落。桌板背面前后分别嵌入两条15x30x1.2mm（±1mm）的矩形加强支架，以保证桌面有更好的平整度和承受重压时不变形的效果。 B.书包斗：采用一级全新PP工程塑料一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击。单个外径规格为550×385×150mm（±5mm）.书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不少于28条。侧面配置书包挂钩一个，方便学生挂置雨伞、水杯等小件物品。 C.桌钢架 1.材质及形状：采用椭圆管钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。 2.尺寸：桌脚贴地面部位钢管尺寸为34mm×68mm×1.2mm（±1mm）.桌脚上部固定立管钢管尺寸为34mm×68mm×1.2mm（±1mm）.桌脚上部活动立管钢管尺寸为23mm×57mm×1.2mm（±1mm）.桌脚连接钢管尺寸为23mm×57mm×1.2mm（±1mm）。连接书箱Y支架钢管尺寸20mm×40mm×1.2mm（±1mm）； 3.表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，符合GB/T9286-2021标准，不低于2级。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致;耐冲击强度符合GB/T1732-2020标准；600h耐腐蚀度符合GB/T13667.1-2015标准；可迁移元素铅、汞、硒等限量要求必须符合GB6675.4-2014标准。需提供具有CMA、CNAS标识的检验检测报告复印件佐证。 4.功能：调节桌高可从桌高610mm至760mm，每一档间隔30mm. D书包篮：在离地面≥150mm的高度，焊接制作钢制书包网篮一套（和桌架主体不可拆分结构）；书包篮内宽150-170mm，高度220mm。 上下主管采用直径≥19mm国标圆型钢管，内筋采用≥5mm实芯圆钢焊接而成。表面采用静电喷塑工艺，经高温粉体烤漆；制作出来的产品表面光亮、漆膜附着力特别强。 E脚垫材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 尺寸:贴地面100mm长×40mm宽×83mm高（±5mm） 功能：贴地面长度达到100mm与地面接触面积大，使课桌椅在使用中更加稳固耐磨。脚垫自身带有升降螺纹设计，匹配调节螺丝后可以配合地面不平引起的高低摇晃，解决课桌椅在使用中可以完全平稳。脚垫与钢管固定方式为卡口与自攻螺丝相结合。 F挂钩材质：采用原生PP高韧性塑料一体射出成型，抗老化，不易脱落。 可方便学生挂置雨伞、水杯等小件物品。 G椅子： 1.材质：采用优质PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。座板设计成四条五孔形状，共20个透气孔，能够起到通风透气的作用。座板前方带人性化凹凸型设计，便于稳定学生坐姿，坐感舒适。底部带≥6条塑质加强筋，增强座板的承受力。 2.尺寸：280mm×410mm（±2mm） 3.功能：坐垫与钢架安装方式，用6×30mm扁头螺丝固定，配6mm防滑螺母安装，螺丝在坐垫下方左右两侧各2支螺丝，共4支螺丝安装固定，在使用中更加牢固稳定。 G钢架 1.材质及形状：采用椭圆管钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。 2.凳脚贴地面部位钢管尺寸为34mm×68mm×1.2mm（±1mm）.凳脚上部固定立管钢管尺寸为34mm×68mm×1.2mm（±1mm）.凳脚上部活动立管钢管尺寸为23mm×57mm×1.2mm（±1mm）凳脚连接钢管尺寸为23mm×57mm×1.2mm（±1mm）。坐垫底部连接钢管尺寸为20mm×20mm×1.2mm（±1mm） 3.表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 功能：可从高度330mm升至450mm±5mm,每一档间隔30mm. I脚垫 1.材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 2.尺寸:贴地面100mm长×40mm宽×83mm高（±5mm） 3.功能：贴地面长度达到100mm与地面接触面积大，使课桌椅在使用中更加稳固耐磨。 |
| 2 | 可 移 动 折 叠 培 训 桌 椅 |  | 培训桌 1200*400*720mm 椅子： 410*280*400mm | 套 | 56 | 683 | 38248 | 培训桌采用宝钢25*50mm一级冷轧椭圆钢管，厚度1.2mm；带手按式开合机构，可实现轻松开合折叠要求。四脚安装带刹车PU静音滑轮，内置优质双轴承。所有钢制铁架表面必须经酸洗、去锈、打磨、静电喷塑、高温烘烤等多道工序方可成型出厂。桌面板与前挡板采用符合国家标准的E1级环保生态板制作。 椅子采用优质PP耐冲击塑料一体射出成型，座板规格为410*280mm.钢架采用国标34mm×68mm×1.2mm（±1mm）镀锌钢管焊接制作，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。可从330mm升至450mm±5mm,每一档间隔30mm.脚垫采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 |
| 合计人民币陆万叁仟柒佰肆拾捌元整（63748.00） |  |  |  |  |  |  |  | 特别要求： 1.课桌椅尺寸规格应按照《学校课桌椅功能尺寸》（GB/T3976-2014）标准；技术要求应按照《课桌椅》(QB/T4071-2010)或最新版《课桌椅》(QB/T4071-2021)标准；保修时间不少于5年。 2.中标后成交方需提供符合《课桌椅》(QB/T4071-2021)的型式检验报告、环保检验报告。验收时可对所采购的课桌椅委托专业机构进行质量检测，检测费用由中标方支付。 |

七、报名受理时间

委托福建立成招标代理有限公司受理

报名开始时间：2023年08月11日09:00:00

报名结束时间：2023年08月18日09:00:00

八、公开投标时间

投标开始时间：2023年08月18日15:00:00

投标结束时间：2023年08月18日17:00:00

九、报名资格

凡有能力提供本招标公告所述货物及服务的，具有法人资格的中国境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

十、报名材料

1、凡有能力提供本招标公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人；

2、投标人须提供自行采购承诺书。

3、投标人须提供社会保障资金的相关材料；

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供统一社会信用代码营业执照复印件。 (2)社会保障资金的相关材料，是指提供报名截止时间前六个月任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。（3）授权投标人必须为本单位交医社保员工，法定代表人或投标人代表必须出示身份证原件。

十一、投标规则

鼓楼区教育局自行采购平台网上采购遵循公开公正、公平竞争、节俭高效、诚实信用、物有所值的原则。

1、投标资格

在报名截止前，经过资格审查的潜在投标人应通过福州市鼓楼区教育局自行采购平台进行在线报名；经过在线报名后方有投标资格；

2、投标规则

（1）投标人首次提交的投标价必须低于预算最高限价的3%（不含）以上，否则视为投标无效；

（2）投标次数：投标人可以在规定的投标时限内不限次数报价，直到投标截止时间为止；但所报价格需要符合第（1）条要求。

（3）最终有效报价确认办法

当投标人有1个或多个可选择性的报价均符合第（1）条要求时，从投标人在采购平台提交的最后一次报价与投标人最后一次上传的投标文件中的分项报价一览表进行核对，分项报价一览表的单价计算出的总价不一致的、各分项报价的总价不一致的、总价大小写不一致的、平台的报价与报价一览表不一致的、投标文件中图文信息未注明与原件一致的，均被视为无效报价。要求上传本项目公告起始时间起有效的银行资信证明彩色扫描件并加盖公章，未按要求提供的将被视为无效报价。

（4）各投标人的报价在鼓楼区教育局自行采购平台实时公开显示，自行采购平台对外全开放，任何来宾登录首页，采购过程栏目即可实时查看各项目报价全过程，本项目要求投标人承诺中标后完全按照附件清单品牌型号进行供货，因三次以上断供的采购人有权终止合同，未进行承诺的投标无效。

（5）（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。（六）同时要求投标人提供中国政府采购网中《政府采购严重违法失信行为记录名单》以中国网查询页截图并加盖公章为准未按此要求的，投标无效。各投标人应特别注意。涉及法人及授权人相关声明及信息的，要求在声明中注明身份证号码。

2、投标人报价时应当上传的材料

（1） 提交由法人或授权人签字确认的投标文件每页加盖公章、骑缝章后扫描上传到鼓楼区自行采购平台；

（2） 投标文件应包括但不限于以下内容（参考国诚官网下载中心的自行采购二次报价文件格式）：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或投标人代表缴纳社会保险的凭据、投标人声明、投标分项报价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺书等；

(3) 投标人未按要求上传投标文件或上传的投标文件材料缺失的或文件无法正常打开的均被视为投标无效（投标人所提供的相关证明材料必须原件拍照或扫描，A4单页打印加盖公章，凡证明材料不清晰，无法准确识别的一律视为投标无效）；各投标人上传的投标文件存放于福州市鼓楼区教育局自行采购平台，投标数据以平台服务器接收到的文件数据为准，各投标人参与自行采购平台的投标均被视为已知悉自行采购规则，将自行承担因对招标公告理解不正确或误解而产生的相应后果。自行承担因投标人自身人员操作失误、计算机系统故障、插件未安装或计算机系统与平台时间不一致、断网等原因造成的一切后果。要求在报价文件中上传投标企业、法人及其投标人代表参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、无行贿犯罪记录的书面声明、未按上述条款要求扫描上传报价文件的投标无效。

4、中标规则

同时满足以下3个条件的投标人中标：（1）投标文件内容与采购公告及技术指标服务需求一致；（2）投标有效；（3）报价有效且报价最低者；

5、本项目若无三个(含)以上供货商参与报价的，本项目将做流标处理。

6、投标人自行承担所有参与报价的全部相关费用，应自行审查本招标公告的内容和有关附件，

十二、报价结果确认

1、报价结束后，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位，成交结果公告等信息在中国政府采购网、福州市鼓楼区政务网、福州市鼓楼区教育局自行采购平台发布,公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带自行投标项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。投标人携带的自行投标项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或投标人代表缴纳社会保险的凭据、投标书、投标人声明、投标一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书、以上材料必须加盖报价单位公章，并由报价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

十三、有关费用

1、投标保证金：投标保证金人民币1000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；投标保证金不是以投标人名义提交的，将导致其投标资格被拒绝。投标人的投标保证金未在投标截止时间前一天到达指定账户的将导致其投标资格被拒绝。未中标的报价人，在投标结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，中标报价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证原件。

2、采购代理服务费：本项目采购代理服务费由供应商支付，支付标准为中标金额的2%。

十四、签订合同、交货时间、交货地点

1、自《中标通知书》发出之日起30天内签订合同。

2、交货时间、交货地点：按招标文件要求。

十五、验收标准

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第658号第四十五条采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收并出具验收书。验收不合格采购人有权终止合同并退货。

十六、付款

付款方式：验收合格后自中标人提供正式发票之日起60天内一次性对公转账付款。

十七、采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建立成招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场15层

邮  编：350007

电  话：0591-87525169

传  真：     /

项目联系人：黄瑜、杨都

十八、投标保证金缴交银行账号

开户名：  福建立成招标代理有限公司

开户行：  中国光大银行福州古田支行

帐  号：  6232 5317 0019 9830